贵州建养公路技术咨询有限公司三维探地雷达及激光3D相机道路检测车技术需求征集公告

为保障征集人优质、高效完成本项目采购工作，现面向社会公开征集三维探地雷达及激光3D相机道路检测车采购专项解决方案，诚邀符合资格、技术实力过硬、项目经验丰富的相关方踊跃参与本项目技术需求征集活动。

1.拟采购项目概况

贵州建养公路技术咨询有限公司为深入推进全链条养护咨询业务，满足养护工程项目对“基础病害库”和“科学养护决策”的深层需求，解决现阶段在路面结构内部病害检测方面仍依赖传统钻芯取样，存在效率低、代表性差、数据不连续及路面表观病害检测中缺乏对裂缝深度、车辙三维形态等精确数据的采集能力等问题，拟采购一台集成三维探地雷达与激光3D相机的道路检测车，以实现路面表观与内部病害的同步、快速、高精度采集。

参照《招标人主体责任履行指引》（发改法规〔2025〕1358号）《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的有关规定。现公开邀请相关厂商及企业参加上述设备的技术需求征集。

2.核心征集内容

2.1、基本目的：

（1）了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息、相关产品前沿技术功能、软硬件参数，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况，为项目采购方案编制提供基础资料。

（2）了解采购标的技术及商务要求：

技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、软硬件参数、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付的时间和地点，付款进度和方式，包装和运输，售后服务，保险等。

2.2、基本要求：

应征方案需为一体化、全流程、可落地、可运维的完整解决方案，兼顾技术先进性、经济合理性、环境适配性、操作便捷性与合规合法性，方案实施全程符合国家、行业、省相关法律法规。

2.3、基本技术与服务需求：

（1）主要技术要求

1）一体化平台设计，可以同时集成搭载三维探地雷达、3D激光相机、多元传感定位模块、数据采集传输处理系统，实时适应路况变化，并支持模块化功能拓展。

2）功能模块及参数要求

| 序号 | 功能模块 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆搭载平台 | - 可便捷收纳、部署检测设备； - 具有工信部公告，可合法上牌； - 配备采集电控系统； |
| 2 | 三维探地雷达 | - 支持多频率、不少于10通道； - 检测宽度不少于1.8m；检测深度不低于80cm，横向分辨率不低于10cm，纵向分辨率不低于8cm； - 最大工作车速不低于60km/h，连续工作时间不少于8h； |
| 3 | 采集电控系统 | 1、电池供电，额定续航时间不低于8h； 2、具备开机对定位模块、传感器状态模拟触发自检的功能； 3、具备相机、雷达同步触发功能； 4、机上存储空间2TB； 5、采集过程中自动校验触发脉冲数量与实际采集数据数量，即自动监测数据是否丢失； |
| 4 | 多元传感定位模块 | 1、支持经纬度桩号定位与检测数据融合定位，精度不低于1.0m； 2、提供与同步采集数据同一时钟的经纬度信息； 3、适应山区、隧道等复杂工况的定位需求。 |
| 5 | 3D激光相机 | 1、有效检测宽度不少于3.75m； 2、同时采集路表灰度图像和深度点云图像； 3、可同时检测裂缝等平面型病害和坑槽等竖向形变型病害； 3、路面水平横向、水平纵向、竖向形变像素分辨率不低于1mm； 4、横纵向长度测量偏差≤5%； 5、路面损坏面积示值相对误差±10%； 6、不受光照强弱、阴影等影响。 |
| 6 | 数据采集处理分析系统 | 1、支持多人浏览器访问协同在同一工程分析数据，分析结果共享显示； 2、具有图像和三维探地雷达数据处理与拼接功能； 3、具有激光相机图像和三维探地雷达数据对比分析功能，位置偏差不超过20cm； 4、可在同一数据处理平台对探地雷达数据、3D表观等数据“一张图”浏览分析； 5、支持三维探地雷达、表观病害AI自动识别与分类功能，对于常规路面的数据处理结果可明显分辨目标，支持手动调整预处理功能，自动记录病害标注时的图像、经纬度，自动计算病害影响面积； 6、支持构建道路二维、三维数字孪生模型，可在同一实景模型中显示表观病害、地下病害、地下管线等数字化对象； 7、具有分析成果一键导出功能，包括病害列表、病害分布CAD、病害卡等； |
| 7 | 售后及系统服务 | 1、保证设备主要检测功能满足计量认证要求，通过行业相应检定校准； 2、全部硬件质保期不少于1年，雷达天线/线缆、雷达主控、激光器、定位天线非人为损坏或性能下降3年内免费维修或更换； 3、提供理论培训、实操培训、伴随培训相结合培训体系，由供应商提供具有道路病害检测行业资质的单位开展实际工程伴随培训，包括数据采集、数据处理分析、设备维护，免费提供设备交付6个月内、30公里车道的工程全流程伴随培训。 4、提供客户方服务器软件部署服务，支持不少于5年内已交付软件功能免费更新、培训及升级。 5、提供7*24小时远程技术支持服务，现场故障远程协助6小时内解决，涉及部件维修或更换72小时内解决，如需返厂维修可提供同型号备用部件或整机。 |

（2）商务与报价：提供详细报价清单，包含设备购置费、系统集成费、安装调试费、培训费、运维费、税费等全费用包干报价，报价合理透明，无年费、无隐形收费。

3.应征方资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（为独立法人机构）。

（2）具备履行合同所必需的专业技术团队、核心设备及服务能力，拥有三维探地雷达及激光3D相机道路检测车相关研发、生产或销售等相关经验。

4.应征材料编制要求（格式自拟）

（1）基础资格文件：

营业执照副本复印件、同类项目业绩证明材料（1个案例即可），所有复印件均须加盖单位公章（或自然人亲笔签名）。

（2）技术方案文件：

项目理解与需求分析、总体技术架构、核心技术路线、核心设备技术参数及性能指标、系统部署方案、项目实施计划、质量保障措施、风险分析及应对方案、运维保障及培训方案等。

（3）商务文件：

报价清单、总报价、实施周期承诺、质保期承诺、付款方式、售后服务承诺等核心商务条款。

（4）递交要求只接收电子材料：

PDF格式文件（需加盖公章或自然人亲笔签名扫描）应征材料须内容完整、数据真实、逻辑清晰，字迹清晰可辨。

5.时间安排

（1）请有意向的机构或个人于2026年5月7日12:00时前按照本公告第4条要求将有关资料（相关资料命名：单位名称+三维探地雷达及激光3D相机道路检测车+电话号码）发送至征集人联系人邮箱（406809561@qq.com ），超过以上日期不再接收相关材料。

（2）征集人组建专项评审小组，从技术先进可行性、方案科学性、环境适配切合性、报价经济合理性、售后服务等维度，对提交的应征方案进行综合评审及讨论，征集人可邀请方案优异供应商参与方案论证，以获取专业意见和市场信息，帮助科学合理确定技术需求。

6. 其他

（1）本次技术需求征集仅为技术需求调研与方案优选以供征集人决策，属于前期技术征集环节，不产生中标（成交）单位，不构成任何采购承诺，后续正式采购将按照国企采购管理规定另行组织；

（2）本征集公告在贵州省招标投标公共服务平台、贵州省公路建设养护集团有限公司官网同时发布；

（3）应征单位须保证所提交方案的原创性、合法性，不侵犯任何第三方知识产权、商业秘密及其他合法权益，若产生侵权纠纷，全部法律责任及经济损失由应征单位自行承担。

（4）征集单位对所有应征材料负有保密义务，仅用于本次方案评审及后续采购参考，不对外泄露相关核心信息。

（5）应征单位自行承担本次应征过程中产生的所有费用。

（6）本公告及相关应征事宜最终解释权归征集人所有，征集人有权根据项目实际情况调整征集流程及相关要求。

征集人：贵州建养公路技术咨询有限公司

联系地址：贵州省贵阳市南明区花溪大道中段皂角井

联系人：陈龙

联系电话：15296002730

联系邮箱：406809561@qq.com

日期：2026年4月29日