附件：询价采购响应文件格式

贵州高速黔通建设工程有限公司

询价采购响应文件

报价人：                           （盖章）

法定代表人：

或委托代理人：                （签字或盖章）

年  月  日

- 报 价 函

致：贵州高速黔通建设工程有限公司:

我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 含税 单价（元） | 含税 总价（元） | 税率 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能四旋翼无人机 | 1 | 台 |  |  |  | 多功能四旋翼无人机主机性能参数： 1、裸机重量（含电池）：＜10千克；最大载重：≥6千克；最大起飞重量：≥15千克 2、最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥25米/秒；最长飞行时间（带负载无风环境）：≥59分钟；最大抗风速度：≥12米/秒 3、支持RTK定位：飞行器需具备RTK定位能力，水平偏差：1 厘米 ± 1 ppm；垂直偏差：1.5 厘米 ± 1 ppm支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息。 4、避障性能：≥25米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物 5、机身负载接口：≥4个；最大挂载数量：≥7 6、具备全向双目视觉模块；具备六向毫米波雷达模块；具备顶部环扫激光雷达模块；具备FPV相机；可实现白天及夜间避障。 7、续航时间：最长飞行时间（带负载无风环境）：≥59分钟，低电量自动返航；信号丢失自动返航； 8、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥40公里；图传天线数量：≥10 9、图传频段：支持三频通信；具有机载中继；飞行器支主机持安装模块数量≥2个 10、双控模式：支持两个遥控器同时控制无人机并查看视频画面，应能实现其中一个遥控器控制无人机飞行，另一个遥控器控制无人机的云台相机；支持控制权切换功能。 飞控软件性能参数： 1、航线功能：需支持应航点、面状航线、带状航线、斜面、几何体、贴近摄影航线多种航线设置； 2、AR 地图功能：需支持实时显示地图、街道等名称；AR 飞行轨迹：需支持在返航、绕障及飞向目标点的过程中，实时显示无人机的路线规划；AR 电线显示：需支持避障系统自动检测无人机前方的电线障碍物，并以方便辨认的 AR 线条投射在遥控器画面上；AI识别：支持可见光、红外热成像相机自动识别人、车、船，支持数量统计； 3、跟踪功能：需支持识别人、车、船后自动框选，选定目标物后云台相机应能持续跟踪，且支持自动调节镜头倍率； 4、目标点环绕功能：支持在地图设置目标点，无人机自动环绕该目标点飞行；实时仿地：具备实时仿地功能，保持与地面相对高度一致进行飞行。 6、导线巡检：支持激光雷达模块检测并锁定目标导地线，并保持机身与导地线固定距离，以设定好的速度侧向飞行，同时连续拍摄导地线照片。 7、限高限远设置功能：支持通过遥控器设置飞行器的飞行限高、限远。 8、在线任务录制功能：支持在线任务录制功能，在飞行过程中应能记录飞行器打点位置、拍照等信息并自动生成航线。 9、精准复拍功能检查：当在线任务录制时，可在每个航点的照片上框选出兴趣物体，当重复执行航线时，应能自动搜寻目标，执行复拍。 电池及电池箱性能参数： 1、容量：≥20000mAh；能量：≥900 Wh；重量：≤5000克；循环次数：≥400 2、电池到位检测：当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示 3、充电箱充电通道数量：飞机电池数量≥3；遥控器电池数量≥2 4、充电箱充电模式：支持待命模式 90%、标准模式 100%；支持极速模式、静音模式；充电箱充电时间（电量从 0% 至 100%）：≤45分钟 5、电池箱状态查看：支持遥控器连接电池箱并能在遥控器APP中查看电池箱状态，包括电池箱以及电池的版本信息、告警信息 遥控器性能参数： 1、屏幕尺寸：≥7英寸；一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设 2、显示器分辨率：≥1920*1080p；显示器亮度：≥1400尼特 3、存储空间：≥128GB；接口：支持接口类型需包括：HDMI视频输出接口、SD卡槽，Type-C接口 4、遥控器4G增强图传：需支持安装4G增强图传模块 5、遥控器防护等级 ≥IP54； 6、内置电池续航时间：≥3小时；外置电池续航时间：≥3小时 软硬件兼容性要求：为保证设备及数据兼容性，要求激光雷达负载设备、多功能四旋翼无人机、单云台单镜头及数据处理软件为同一品牌。 无人机主机×1，智能飞行电池×3，智能电池箱×1，遥控器×1，增强图传模块×2，遥控器背带支架套件×1，螺旋桨×1，无人机主机减震球×1，无人机主机运输箱×1，环扫激光雷达标定保护罩×1，前桨叶收纳件×1，后桨叶收纳件×1，USB-C 至 USB-C 数据线×1，遥控器电池×1，维修工具套装×1，清洁工具套装×1，保险×1年，CORS网络账号×2年； |
| 云台单镜头 | 1 | 台 |  |  |  | 1、重量：重量≤800g 2、增稳云台：具备三轴增稳云台，角度抖动量不超过±0.01° 3、云台转动范围：云台可控转动范围应达到俯仰：-120°至+30°；平移：±320° 4、快拆：负载具备快拆结构；快门：具备机械快门，快门速度可达到1/2000s 5、像素：有效像素≥4500万；传感器尺寸：具备全画幅传感器；单像元尺寸：像元尺寸≥4um 6、镜头：云台相机的镜头可更换，提供多个焦段可选 7、成果精度：二维和三维建模成果可达到平面精度优于5cm，高程精度优于10cm 8、作业模式：正射飞行时支持边飞边摆动云台角度采集三维倾斜数据；最小拍照间隔：支持间隔拍照的时间间隔≤0.7s 9、PPK：支持PPK数据存储；POS信息记录：曝光时刻的相机中心的位置信息能够自动记录在照片文件中用于模型重建 10、仿地飞行：支持仿地飞行 软硬件兼容性要求：为保证设备及数据兼容性，要求激光雷达负载设备、多功能四旋翼无人机、单云台单镜头及数据处理软件为同一品牌。 含云台单镜头1台，128G内存卡1张，含1年保险。 |
| 云台激光雷达 | 1 | 台 |  |  |  | 系统规格： 1、点云系统精度：高程 ≤3厘米，平面 ≤4厘米（RMSE）； 2、点云厚度：≤1.2 厘米；双可见光水平视场角合成：107° 3、系统组成:同时具备激光雷达、惯导及双可见光相机，采用一体化设计，安装时无外置连接导线。 激光雷达： 1、激光波长：1535 纳米；激光发散角：0.25 mrad (1/e²)；激光光斑大小：Φ 41 毫米@120 米（1/e²）；Φ 86 毫米@300 米（1/e²） 2、测程：≥700 米@10% 反射率，350 kHz；≥950 米@10% 反射率，100 kHz；≥2000 米@80% 反射率，100 kHz 3、电线测程直径 21.6 毫米钢芯铝绞线：300米@100 klx，350 kHz；直径 18.4 毫米黑胶绝缘线：100米@100 klx，350kHz 4、测距精度：绝对精度：±10毫米：重复精度：<5 毫米（1σ） 5、最小有效探测距离：≤10米；激光脉冲发射频率：100kHz，350kHz，1000 kHz，2000 kHz； 6、回波数：4、8、16 回波；跨周期解算：7 次；激光安全等级：Class 1 7、扫描模式和视场角一字形重复扫描：横向 80°，纵向 3°；米字形重复扫描：横向 80°，纵向 80°；非重复扫描：横向 80°，纵向 80°，点云密度≥200万/S。 航测相机： 1、内置相机数量：≥2个 2、传感器：画幅：4/3 CMOS；镜头：等效焦距：28 毫米；快门：机械快门 3、视场角：73.3°（对角线），62°（水平），41.2°（垂直）；光圈：f/2.0 至 f/11 4、照片规格：一亿像素：12288 × 8192；2500 万像素：6144 × 4096 5、最小拍照间隔：JPEG：2500 万像素：0.5 秒；一亿像素：1 秒；RAW 或 JPEG + RAW：1.2 秒 6、录像规格：视频格式：MP4；分辨率：4K：3840 × 2160@30fps；FHD：1920 × 1080@30fps 位姿系统： 1、GNSS 定位更新频率：5Hz；POS 更新频率：200Hz；姿态误差：偏航角：0.02°（后处理，1σ）；俯仰角/横滚角：0.01°（后处理，1σ） 2、定位精度：水平精度：1.0 厘米 + 1 ppm（RTK 固定解）；高程精度：1.5 厘米 + 1 ppm（RTK 固定解） 3、支持PPK 云台参数： 1、自由度：三轴（俯仰、横滚、偏航） 2、机械角度范围：俯仰：-135° 至 +73°；横滚：-90° 至 +60°；偏航：-105° 至 +105°；可控转动范围：俯仰：-120° 至 +60°；偏航：-80° 至 +80° 3、自检方式：横滚轴：免自检：偏航轴：撞限位：俯仰轴：免自检；角度精度：±0.01° 数据存储： 1、原始数据存储：照片/IMU/点云数据存储/GNSS 数据/标定文件 2、标配存储卡：CFexpress™ Type B 存储卡，顺序写入速度 1500MB/s 3、标配读卡器：读写速度 > 900MB/s 其他： 1、点云实时预览；点云模型回放；点云模型拼接 2、外业质量报告：支持在任务结束后，遥控器端自动生成作业质量报告 3、仿地飞行：配合无人机使用时，支持仿地飞行功能；DEM功能：支持地面点分类功能，通过地面点分类后，支持输出DEM数字高程模型。 4、支持云PPK功能：支持通过云PPK功能匹配离线基站数据；支持检查点导入功能：支持导入检查点，控制点，提升点云精度 5、输出点云文件：支持输出点云格式包含：PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB 软硬件兼容性要求：为保证设备及数据兼容性，要求激光雷达负载设备、多功能四旋翼无人机、单云台单镜头及数据处理软件为同一品牌。 含激光雷达主机（带云台）1台，1T内存卡1张，含1年无忧旗舰版保险。 其他：投标人需有生产厂家授权书。 |
| 数据处理软件 | 1 | 套 |  |  |  | 1、实时三维点云：可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟；实时二维：二维建图航拍任务，支持实时真正射处理， 2、三维重建自动分块：当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求；全自动二维/三维重建。 3、建模效率：能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时；排队重建：支持同时开启多个任务，多任务排队重建 4、二维正射图多任务叠加显示：可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级；同时输出二三维成果：支持一个任务同时输出二维和三维成果 5、支持激光雷达数据的地面点提取，支持生成DEM：在激光雷达点云任务模块中，支持激光雷达数据的地面点提取，并支持生成DEM；支持P4M、M3M多光谱数据建模：能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出 6、相机参数编辑：可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑；支持P4M、M3M辐射校正：支持P4M、M3M辐射校正，输出反射率为单位的多光谱成果 7、精度质量报告：可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告；二维正射支持分幅输出：二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出 8、仿地DSM生成：二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件；支持像控点功能：可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置 9、支持自动识别像控点功能：在进行刺点操作时，支持自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点；POS导入：支持POS数据导入，可自定义POS精度 10、水面平整：在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整；支持激光雷达数据处理：支持激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件；支持框选照片删除：支持框选照片，正选或反选删除照片； 11.软硬件兼容性要求：为保证设备及数据兼容性，要求激光雷达负载设备、多功能四旋翼无人机、单云台单镜头及数据处理软件为同一品牌。 12.软件要求永久使用权限，可以切换设备使用，采用离线认证，便于无网络环境使用。 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

其他要求：

- 签订合同后2天内交付全部货品；

- 报价人交货后外业技术培训服务时间不少于7天，内业技术服务培训时间不少于2天。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

报价单位：                      （签章）

年  月  日

- 法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：          性别：

年龄：          职务：

系                     （报价单位）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：                     （盖章）

日  期：   年  月  日

三、授权委托书

本人     （姓名）系                             （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“无人机应用基地测绘无人机及配套设备”报价文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至该项目完成       。

代理人无转委托权。

附： 身份证复印件

报 价人：

法定代表人：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年   月   日

（法人报价不需要授权委托书）

四、资格审查资料

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 法人代表 | 姓名 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附已年检营业执照副本、相关资质证书副本等复印件。

营业执照副本

开户许可证

其他资料